PAKIET  1

Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna – anatomiczna

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First). Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły oscylacyjnej | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

……………………….………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET  2

Endoproteza stawu kolanowego całkowita rewizyjna – anatomiczna

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu Co-Cr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych oraz z możliwością zastosowania 2, 4, 6 mm offsetu w dowolnym kierunku. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) dostępna w minimum 7 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładka uzupełniająca - dystalna, tylna i dystalno - tylna do komponentu udowego. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładka uzupełniająca - połowicza i całościowa tytanowa pod tacę piszczelową | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trzpień bezcementowy tytanowy – 120 mm, 160 mm oraz 220 mm - do tacy piszczelowej lub do komponentu udowego, o średnicach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24mm | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy – 2mm, 4mm lub 6mm | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze do piły oscylacyjnej | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET  3

Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna – anatomiczna, dla pacjentów uczulonych na jony metali.

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu ZrNb, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub DCF (Distal Cur First). Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do piły oscylacyjnej | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

1. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia „banku implantów” w pełnej wymaganej rozmiarówce

2. Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Zamawiającemu instrumentarium na cały okres trwania Umowy

3. Wykonawca zobowiąże się do przeszkolenia personelu B.O. I C.S. odnośnie techniki użycia i metod sterylizacji instrumentarium przed pierwszym jego użyciem oraz do  systematycznego szkolenia lekarzy i pielęgniarek operacyjnych.

4. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu wiertarki oraz pilarki z zasilaczem akumulatorowym z zapasowymi akumulatorami i ładowarką

5. Zamawiający wymaga zapewnienia w miejscu jednorazowych brzeszczotów do pilarki w ilości zamawianych endoprotez.

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy

PAKIET  4

CEMENT  KOSTNY  Z  MIESZALNIKIEM  PRÓŹNIOWYM

| L.p. | Nazwa artykułu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny bez antybiotyku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z Gentamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g. | 120 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny rewizyjny z Gentamycyną i Klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowania po 40 g. | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszalnik próżniowy do cementu z 1 mieszalnikostrzykawką. Zaopatrzony m.in.w prezuryzator udowy. Wąż łączący posiada filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40 – 80g cementu. | 140 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez odsysania. W zestawie 2 dysze – krótka i długa oraz osłonka przeciw rozbryzgowa | 140 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA

Sprzęt do mieszania cementu i płukania: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza ,pistolet, i wąż łączący z odpowiednim dla danego Bloku Operacyjnego konektorem Wykonawca zapewnia i serwisuje przez cały czas trwania Umowy bez dodatkowych opłat.

………………………………………………….

Podpis Wykonawcy