PAKIET nr 1

STAPLERY LINIOWE BEZ NOŻA (do zamykania na głucho) z regulowanym dociskiem i wymiennymi magazynkami ;

Opis przedmiotu dla pozycji 1, 3, 5, 7:

- zakres możliwości akomodacji tkanek różnej grubości

- konieczny jednolity docisk tkanek na całej długości zespolenia

- konieczny element zapobiegający niepożądanemu przesuwaniu tkanki pomiędzy zbliżanymi szczękami staplera (iglica, ogranicznik lub inny element budowy)

- wymagane zszywki tytanowe ułożone w dwóch naprzemiennych liniach

- wymagana możliwość oddania minimum 4 strzałów

- świadectwo producenta potwierdzające możliwośc i parametry wykonania badania MRI

Opis przedmiotu dla pozycji 2, 4, 6, 8:

- kompatybilność ze staplerami z pozycji 1, 3, 5, 7

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0-2,5mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów Średnica drutu zszywki standardowa. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki. Średnica drutu zszywki standardowa | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów. Średnica drutu zszywki standardowa | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,0 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki. Średnica drutu zszywki standardowa | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stapler o zwiększonej wysokości zamknięcia zszywki (do grubszej tkanki) z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek,długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów .Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera o zwiększonej wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 60 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki. Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Stapler o zwiększonej wysokości zamknięcia zszywki (do grubszej tkanki) z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek,długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki, możliwość oddania minimum 4 strzałów .Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera o zwiększonej wysokością zamknięcia zszywki w korelacji z regulowaną kompresją tkanek, długość linii zespolenia 90 mm, wysokość zamknięcia zszywki 1,5 - 2,5 mm z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej długości tkanki. Średnica drutu zszywki zwiększona (do masywnych tkanek) | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stapler liniowy zamykający, 55 mm, do tkanki grubej 2,0 mm i standardowej 1,5 mm, z rotacją trzonu 190 stopni, główka przegubowa 80 stopni, trzon posiadający możliwość elastycznego wyginania na zasadzie elastycznej sprężyny. | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 2

STAPLERY OKRĘŻNE Z NOŻEM, proste i wygięte, z laparoskopową długością ;

Opis przedmiotu :

- możliwość regulowanej kompresji tkanek o zróżnicowanej grubości w zakresie 1 – 2,5 mm

- możliwie maksymalna średnica uzyskanego światła zespolenia (zależna od średnicy staplera)

- antypoślizgowy uchwyt rękojeści– do pozycji 1 – 6

- czterostopniowa skala kompresji tkanki z zaznaczoną skalą

- mechanizm bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu odpaleniu staplera

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | prosty, średnica główki staplera 24-26 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 10 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | prosty, średnica główki staplera 28-30 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 10 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | prosty, średnica główki staplera 32-34 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 6 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | wygięty, średnica główki staplera 24-26 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 2 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 5. | wygięty, średnica główki staplera 28-30 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 6 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 6. | wygięty, średnica główki staplera 32-34 mm., o regulowanej wysokości zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,5 mm. | 6 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓLEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 3

STAPLERY LINIOWE Z ANATOMICZNIE (półkoliście) wygiętą główką, tnące :

Opis przedmiotu dla pozycji 1, 3:

- konieczne dwa podwójne naprzemiennie ułożone rzędy zszywek

- stapler posiada dwie oddzielne dźwignie: zamykającą szczęki oraz odpalającą ładunek

- wymagane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające korygowanie położenia zespalanych tkanek do żądanego położenia już po zamknięciu staplera a przed wystrzeleniem zszywek

- wymagana możliwość oddania minimum 6 strzałów

- dostępne dwie wysokości zszywek: do tkanki grubej 2,0 mm, do tkanki standardowej 1,44 mm

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

Opis przedmiotu dla pozycji 2, 4:

- kompatybilność ze staplerami z pozycji 1, 3

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler umożliwiający jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki standardowej. Możliwość oddania minimum 6 strzałów | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zszywki wykonane z tytanu , ładunek wymienny sterylny, do staplera z anatomicznie wygiętą główką umożliwiającego jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki standardowej | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Stapler umożliwiający jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki o zwiększonej grubości. Możliwość oddania minimum 6 strzałów | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zszywki wykonane z tytanu , ładunek wymienny sterylny, do staplera z anatomicznie wygiętą główką umożliwiającego jednoczasowe zespolenie na głucho i odcięcie tkanki pomiędzy dwoma podwójnymi, naprzemiennie ułożonymi rzędami zszywek, do tkanki o zwiększonej grubości. | 2 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 4

STAPLERY LINIOWE Z NOŻEM, tnąco - zamykające z wymiennymi magazynkami

Opis przedmiotu:

- konieczny sposób domykania bransz saplera zapewniający ich równoległe położenie oraz jednolitą siłę kompresji tkanki i równomierne formowanie się zszywek na całej długości wykonywanego zespolenia

- konieczny element zapobiegający niepożądanemu przesuwaniu tkanki pomiędzy zbliżanymi szczękami staplera (ogranicznik, iglica lub inny element budowy)

- konieczne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające korygowanie położenia zespalanych tkanek przed wystrzeleniem zszywek

- kompatybilność ze staplerami analogicznie pozycja 2 do 1, 4 do 3, 6 do 5

- świadectwo producenta potwierdzające możliwość i parametry wykonania badania MRI

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler o długości linii zespolenia 100 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 100 mm, | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler o długości linii zespolenia 75 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa. Zszywki 3D, możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm. Dwie potrójne linie zszywek. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 75 mm, możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm. Dwie potrójne linie zszywek przestrzennych 3D | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler o długości linii zespolenia 55 mm, do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Średnica drutu zszywki standardowa. Zszywki 3D, możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm. Dwie potrójne linie zszywek. | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zszywki wykonane z tytanu, ładunek wymienny sterylny, do staplera do zespalania tkanki standardowej, z precyzyjnie dopasowanym dociskiem szczęk staplera do grubości tkanki jednolicie na całej jej długości. Długość linii zespolenia 55 mm, możliwość regulowania wysokości zamknięcia zszywki w jednym ładunku w zakresie 1,5 mm; 1,8 mm; 2,0 mm. Dwie potrójne linie zszywek przestrzennych 3D | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 5

STAPLERY DO ZAKŁADANIA SZWÓW SKÓRNYCH

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler skórny, jednorazowego użytku, sterylny z minimum 35 zszywkami o średnicy 0,6 mm | 150 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do usuwania zszywek do w/w staplera, jałowe. | 50 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 6

JEDNORAZOWY SPRZĘT LAPAROSKOPOWY JAŁOWY

Opis przedmiotu:

- konieczność jednoręcznej obsługi

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Stapler o średnicy ramienia 10/11 mm, ze sztywnym ramieniem,zawierający 20 zszywek. | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw trokarowy zawierający dwie kaniule i jeden grot – trokar o średnicy 5 mm z linearnym ostrzem, przeźroczystą kaniulą o długości 100 mm, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym, zastawka trokara ułożona pod kątem 40-45 stopni do jego osi długiej, kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | zestaw trokarowy zawierający dwie kaniule i jeden grot – trokar o średnicy 10/12 mm z linearnym ostrzem, przeźroczystą kaniulą o długości 100 mm, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym, zastawka trokara ułożona pod kątem 40-45 stopni do jego osi długiej, kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania | 3 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar optyczny bez ostrza (noża), średnica tulei trokara 5 mm, optyczny element roboczy separujący tkanki, długość rowkowanej tulei 100 mm, przeźroczysta kaniula, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym,kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania, ergonomiczna część uchwytowa, brak konieczności stosowania jakichkolwiek reduktorów w stosunku do wykorzystywanego sprzętu laparoskopowego w zakresie średnic od 5 mm do 12 mm. | 2 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar optyczny bez ostrza (noża), średnica tulei trokara 12 mm, optyczny element roboczy separujący tkanki, długość rowkowanej tulei 100 mm, przeźroczysta kaniula, koniec kaniuli ścięty pod kątem ostrym,kaniula z systemem stabilizacyjnym w postaci żeberkowania, ergonomiczna część uchwytowa, brak konieczności stosowania jakichkolwiek reduktorów w stosunku do wykorzystywanego sprzętu laparoskopowego w zakresie średnic od 5 mm do 12 mm. | 2 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny pojemnik na preparat – worek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, odporny na rozerwanie, o gładkiej strukturze. Objętość worka ok. 225 ml.(+/- 10 %) | 5 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dysektor laparoskopowy zakrzywiony o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 8 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki laparoskopowe zakrzywione o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 8 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Grasper (preparator) laparoskopowy zakrzywiony o średnicy ramienia 5 mm, z obrotowym ramieniem | 8 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła insuflacyjna do zabiegu laparoskopowego, w celu wytworzenia odmy otrzewnowej, długość 120 – 150 mm | 10 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownica firmy J&J, średnio- duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 1296 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownica firmy J&J, duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 864 | szt |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET nr 7

KLIPSY DO KLIPSOWNICY LAPAROSKOPOWEJ FIRMY AESCULAP,

| L.p. | Nazwa wyrobu | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownica firmy Aesculap, średnio-duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 840 | Szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy do klipsownicy laparoskopowej, kompatybilne z klipsownica firmy Aesculap, duże z rowkami stabilizującymi klips w klipsownicy oraz z rowkami zapobiegającymi zsuwaniu się klipsa z naczynia. | 480 | Szt |  |  |  |  |  |  |